Приложение № 1 Одобрены решением Правления «Союза ПЖКХиЭ» Красноярского края от 28.11.2024г. протокол № 94

Разработаны ООО УК «Холмсервис»

Утверждены генеральным

директором ООО УК «Холмсеврис»

И.И.Сидоровой

14.10.2024г.

Технические условия и требования к установке

и эксплуатации внешних блоков кондиционеров, размещенных

на фасадах многоквартирных жилых домов.

- Технические условия и требования к установке и эксплуатации внешних блоков кондиционеров, установленных на фасаде многоквартирного жилого дома (далее – Технические условия) разработаны и утверждены в целях защиты общего имущества собственников помещений в многоквартирном жилом доме (далее – МКД), обеспечения безопасных условий проживания граждан, обеспечения контроля соблюдении требований действующего законодательства, целевого использования общего имущества собственников МКД, в процессе размещения предметов личного пользования собственников (блоков кондиционеров).

  - Соблюдение технических условий, а также издаваемых в случаях, предусмотренных техническими условиями приказов, предписаний и др. документов управляющей компании обязательны для всех пользователей общего имущества МКД, владельцев кондиционеров.

  - Пользование общим имуществом собственников МКД при установке внешнего блока кондиционера в порядке ином, чем предусмотрены Технические условия, не допускается.

  - Согласно ч. 1 ст. 36 ЖК, п. 1 ст. 290 ГК, п. 2 Правил № 491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме», стены фасада многоквартирного жилого дома (далее – МКД), как ограждающие конструкции, входят в состав общего имущества. Согласно п. 3 ч. 2 ст. 44 ЖК, вопросы использования фасада МКД решают собственники помещений на общем собрании. Таким образом, собственник помещения может распоряжаться общим имуществом только при условии согласия остальных жителей дома, полученное в результате голосования общего собрания собственников помещений МКД. Собственник обладает равными с другими собственниками правами владеть, пользоваться и распоряжаться общим имуществом МКД. Но вправе реализовать такое право лишь после согласования между всеми участниками общедомовой собственности.

- Требования и условия установки и эксплуатации внешних блоков кондиционера.

  - Собственник, планирующий монтаж внешнего блока кондиционера на фасаде МКД, обязан исключить нарушение прав других собственников помещений и соблюсти следующие правила размещения:

  - Организовать допустимыми способами отвода конденсата, предусмотренными Техническими условиями:

- вывод дренажных трубок конденсата в общедомовую систему водоотведения жилого дома.

- установка дренажного насос – распылителя влаги конденсата.

  - В соответствии с цветовой гаммой фасада МКД смонтировать защитный короб для внешнего блока кондиционера.

  - Предусмотреть вибро и шумоизоляцию. Уровень звука работающего блока не должен превышать допустимые нормы.

  - Не допускать частичное перекрытие светового проема окна внешним блоком, рядом расположенных, смежных квартир.

  - При производстве работ по установке внешнего блока кондиционера на фасаде МКД использовать алмазное бурение, не допускать образование трещин, сколов и иных разрушений фасада при выполнении работ.

  - Исключить иные нарушения, в том числе, допущенные при монтаже кондиционера (несоблюдение мер пожарной безопасности, создающих угрозу возгорания, замыкания и т.п.).

  - Работы по установке внешних блоков кондиционеров на фасаде МКД с утвержденным Управлением архитектуры Администрации города Красноярска паспортом фасада (https://holmservis.ru/passport_facade.php), производятся в соответствии с разделом схем расположения дополнительного оборудования, дополнительных элементов и устройств.

- Допустимые техническими условиями способы установки блока кондиционера.

  - Монтаж внешнего блока кондиционера в балконном помещении квартиры:

- Кондиционер размешается около нижнего торцевого элемента  остекления с заменой прозрачной конструкции на декоративную решетку (в соответствии с цветовой гаммой фасада). Внутри балкона предусматривается технологическая ниша, облагораживающая внутренний интерьер балконного помещения, с возможностью обслуживания оборудования, а также с возможностью изолировать шумы, вибрации блока кондиционера, изолировать и отвести излишнее тепло и энергию за пределы балкона через вышеуказанную решетку. (Установка внешнего блока кондиционера в балконном помещении в технологической нише на подвесах под потолком, с соблюдением вышеуказанных условий размещения, согласования на установку таким способам внешних блоков кондиционера с Управляющей компанией не требуется).

- Демонтаж блоков кондиционеров.

  - Собственник, чьи права нарушены, с письменным заявлением обращается в управляющую компанию «Холмсервис» (далее – управляющая компания), после – управляющая компания, направляет владельцу кондиционера предписание.

  - В случае неисполнения предписания в срок, управляющая компания направляет исковое заявление в суд, при необходимости соответствующее заявление в Роспотребнадзор по Красноярскому краю, в Службу строительного надзора и жилищного контроля по Красноярскому краю.

Технический директор

ООО УК «Холмсервис»

т. 253-51-25                                                                                                                       С.А. Супрун